|  | Firma: MUSTER Arbeitsplatz: MUSTER Tätigkeit: MUSTER |  | Betriebsanweisung Personen-Notsignal-Anlagen | Datum: 06.11.2013 Unterschrift: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) bei gefährlichen Alleinarbeiten. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Möglichkeit der Funkunterbrechung in nicht funkversorgten Bereichen (Funklöcher) - Ausfall der Stromversorgung am Personen-Notsignal-Gerät [PNG] (Akku leer) - Möglichkeit der Fehlanwendung des PNG - Explosionsgefahr beim Betreten von Ex-Zonen mit ungeeigneten PNG |  |  |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Das PNG darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden. - Vor jedem Einsatz ist ein Funktionstest durchzuführen. - Bekanntermaßen nicht funkversorgte Bereiche (Funklöcher) dürfen nur nach vorheriger telefonischer Rücksprache mit der Empfangszentrale (Tel.: …………..) betreten werden. - Nach Schichtende ist das Gerät in die Ladestation in Raum XY einzustellen. - Pro Schicht ist jedem Mitarbeiter ein PNG zugeteilt, die anderen befinden sich in der Ladestation. Sie werden nur genutzt, wenn in der aktuellen Schicht ein Gerät defekt ist. - Die gesamte Anlage einschließlich Einleitung der Hilfs- oder Rettungsmaßnahmen wird bei Inbetriebnahme und mindestens jährlich durch die Einsatzleitung geprüft (Alarmübung). - Träger der PNG und Bediener der Empfangszentrale werden mindestens jährlich unterwiesen. - In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur dafür vorgesehene PNG mit entsprechender -Kennzeichnung verwendet werden. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen und im Notfall |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei technischem Alarm ist mit der Empfangszentrale Rücksprache zu halten Tel.: ……. - Wenn die Störungen nicht unmittelbar behoben werden können, ist nach Rücksprache mit der Empfangszentrale ein anderes PNG (aus der Ladestation) einzusetzen. - PNGs dürfen nach Personen-Alarm nur in Absprache mit der Empfangszentrale in Betriebsstellung zurückgesetzt werden - Bei Ausfall der PNA bzw. Technischem Alarm sind die gefährlichen Alleinarbeiten bis zur Beseitigung der Störung unverzüglich auf andere Art und Weise zu überwachen oder einzustellen. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  | Notruf: | 112 |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Lokalisierung des Trägers des PNG (Wo?) - Sofern möglich, nimmt die Empfangszentrale Kontakt (Sprechverbindung) zur verunfallten Person auf (Rückfragen) - Ersthelfer und ggf. Rettungskräfte informieren Ersthelfer: ..................................................................................................................... Name Raum Tel. Unfallarzt: ................................................................................NOTRUF: 112 |  |  |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden (z. B. Hersteller, Lieferant) |  |  |  |  |  |